通用图文屏 V7.3

LED显示屏管理系统

使用说明书

版本日期：2020.10.1

目　录

第一章 概 述	1

一、前言	1

二、功能说明	1

三、系统要求	2

四、软件安装	2

五、系统界面	3

第二章 操作使用	3

一、功能按钮说明	3

二、系统参数配置	6

三、用户权限管理	7

四、显示屏功能	8

五、显示屏参数测试	9

第三章 排版操作	10

一、页面功能介绍	10

二、属性功能介绍	11

三、排版功能介绍	12

简单文本	12

图画	13

图文	13

文本文件	14

WORD文件	14

EXCEL文件	15

多媒体动画文件	15

Flash动画文件	16

时钟功能	17

表格	19

数据库	21

文本字段	22

表格文本	23

四、应用功能	26

五、通讯发送	27

六、日志管理功能	28

七、页面定时功能	29

八、页面模板功能	29

第四章 系统信息	30

一、系统信息	30

二、常见问题	30

第一章 概 述

一、前言

【通用图文屏】LED显示屏管理系统 是为了达到实现用“计算机”来控制“LED电子显示屏”而专门设计的，适合于LED大屏幕电子显示屏行业。

只要是在公共场合，需要最方便地，在大屏幕显示屏、电脑显示屏等等媒介上，显示出公共信息、广告、通告之类的信息，都使用到本软件，比如飞机场、火车站、汽车站、证券、广场、购物中心、体育馆、媒体、广告、博览会等等公共场所。

LED电子显示屏由无数的LED发光二极管、单片机IC电路、不锈钢外框、通讯线等部件组成。其中单色的显示屏只能显示红色，而双色的显示屏可显示红、黄、绿三色。由于其显示界面大，亮度高，非常适合于飞机场、火车站、汽车站、证券、广场、体育馆、媒体、广告等公共场所。

显示屏后的单片机、电子部件实现电子显示的功能。其信息的动态变换、刷新，就得通过通讯线，由计算机来控制。“通用图文屏管理系统”就是专门为此而设计的电脑方面使用的软件。能方便实现发布信息的内容输入、编辑排版、动态显示等全部功能。力图实现“所见所得”的效果－－－即电脑屏幕所见的效果，就是LED电子显示屏所显示的效果！

二、功能说明

- 直接方便排版，输入、设置字体、颜色、大小、显示动画方式、播放时间等等参数。可以方便的播放多种图画、文本等格式文件。

·简单文本；

·图文；

·图画格式文件：BMP、ICO、JPG、JPEG、JPE、GIF、CUR、TIF、WMF、EMF等；

·文本格式文件：TXT等；

·WORD格式文件：DOC、DOCX、RTF等；

·EXCEL格式文件：XLS、XLSX、XLA、XLM、XLT等；

·时钟显示；

·表格显示；

·数据库：ACCESS、MDB、MDA、SQL Server、Oracel等；

·文本字段；

·表格文本；

- 大屏幕任意开多个小窗口，独立排版、编辑、显示效果，多个窗口组合成整体的界面。每个窗口文件独立显示，支持多种的字体颜色、动画显示方式、及调节速度。

  - 引入方式： 00.立即显示　01.左移入←　02.右移入→　03.上移入↑　04.下移入↓　05.上下-中间移动　06.上下-中间展开　07.中间-上下展开　08.上打开↑　09.下打开↓　10.右打开→　11.百叶窗　12.跌入　13.跑入　14.落雪　15.随机

  - 引出方式： 00.立即消失　01.左移出←　02.右移出→　03.上移出↑　04.下移出↓　05.上下-中间移动　06.上下-中间闭合　07.中间-上下闭合　08.上闭合↑　09.下闭合↓　10.右闭合→　11.百叶窗　12.跌出　13.跑出　14.落雪　15.随机

  - 显示方式： 0.正常显示　1.连续显示

  - 时钟显示： 0.不显示　1.年-月-日 星期　2.时:分:秒 温度　3.年-月-日 星期 时:分:秒

- 每个窗口独立排版多个不同格式的文件，按队列顺序播放，设置多种播放动画显示效果。

- 人性化的界面设计，各种功能操作均有独立的"帮助"按钮，直观提示。

- 强大的定时播放功能，精确到每年每月每日每时每分每秒，每星期，自由组合，全自动化无需人工操作。可以控制多达1000个以上LED显示屏，同时操作、编辑、排版、通讯及定时通讯，互不干扰。

- 软件跨平台，适用于WINDOWS所有的操作系统：2000／XP／NT／2000／20003 ／Vista ／WINDOWS 7/10。

- 有简体／繁体／英文版选择，可以支持任何国家语言。

三、系统要求

主机：若想系统更好发挥功能，更快显示动画效果，建议采用CPU 1.8GHZ以上机型。

内存：256MB，建议512M、1G以上。

显示器：普通彩色显示器。设置为真彩色16位或32位，800 X 600或1024 X 768显示模式。

硬盘空间：本软件所有文件约需12MB空间。

运行环境： WINDOWS NT3.51、4.0 SERVER、WORKSTATION 、 WINDOWS 2000 、WINDOWS XP、WINDOWS 2003、WINDOWS VISTA、WINDOWS 7。

相关软件：

- 如需播放WORD、EXCEL文档，需安装OFFICE 2000 及以上版本。

四、软件安装

运行安装文件TWPsetup.exe，稍等片刻，可见下面界面出现。可依系统的提示，或一直按“下一步”，就可把本系统安装完毕。

默认安装在“D:\thtwp”目录下，可按“浏览”改变安装目录。

安装完成后，程序组中会出现“[THTWP] LED Send software”一项，直接点击桌面或程序组的“LED THTWP”图标，即可运行本通讯软件。

点击桌面或程序组的“THPlayAI LED看板系统”图标，即可使用本多个队列，定时通讯功能。

五、系统界面

软件主界面

本软件的功能，主要由两部分组成：排版编辑、通讯发送。

排版编辑：按照显示屏大小设置好排版界面，编辑页面可以分多个窗口，每个窗口独立处理，接在编辑区内输入字符，改变字体、颜色、大小等等，横向显示，竖向显示，多个窗口组合成多种显示效果。

通讯发送：把本编辑区内容，发送到LED电子显示屏中。

第二章 操作使用

一、功能按钮说明

主功能工具条

辅助功能工具条

排版编辑功能

页面菜单				窗口菜单				 窗口位置			窗口大小

功 能 说 明

新建		清空当前“排版文件”全部内容，新建文件。

打开		打开“排版文件”内容，将读入一个“排版文件”的内容

存盘		把当前的排版内容保存起来。

锁定		编辑锁定，不能进行编辑，保护播放时误操作。

配置		设置本屏幕大小、颜色、通讯协议等参数。

发送		把本排版信息，发送通讯到LED显示屏中。

系统信息	介绍本软件相关信息。

页 面 功 能 说 明

增加一页		增加一个新页面，插入在当前页之后。

增加窗口		在当前页增加一个新窗口。

删除			删除页面、窗口、文件。注：必须选中相应的选项操作。

上移/下移          此功能对应着三部分，选中相应的“页面/窗口/文件”，

可以上移/下移排列位置。

控制方式

引入方式: 00.立即显示　01.左移入←　02.闪烁　03.上展开↑　04.下展开↓　05.上移入↑　06.下移入↓　07.左展开←　08.右展开→　09.两端-中间展开　10.中间-两端展开　11.渐亮　12.随机显示　13.连续上移↑

引出方式: 00.立即消失　01.左移出←　02.闪烁　03.上闭合↑　04.下闭合↓　05.上移出↑　06.下移出↓　07.左闭合←　08.右闭合→　09.两端-中间闭合　10.中间-两端闭合　11.渐暗　12.随机消失

显示方式：   时钟显示

显示速度：

应用全部：	 所有页面全部使用本页显示属性。

快 捷 键 说 明

◆ 在排版窗口，直接使用快捷键操作，则使用更方便。如：

←前翻一页，→后翻一页，PageUp翻第一页，PageDown最后一页，↑上移一窗口，↓下移一窗口。在选中的窗口，按Del键，可以删除。按『F8』弹出通讯窗口。

◆ 在『编辑』状态下，按住『Ctrl』键的同时，在界面窗体中按住『鼠标左键』拖动，可移动整体窗体位置。此功能方便编辑超过 800x600 的屏幕界面，来回拖动显示。

◆ 本文字输入框也可调整宽度、高度大小，方便编辑输入，设定格式显示。

注：若使用多个显示屏，当排版文件保存为.w00格式（或存盘选‘全部排版文件’），则所有显示屏均能够打开，方便同一文件公用。

◆ 在窗口外蓝屏幕位置，按鼠标右键，弹出『页面功能菜单』。在选中窗口状态，按右键，弹出『窗口操作菜单』。双击窗口进入相应编辑状态。

◆ 『复制』与『粘贴』键有两组，效果不同。一组是页面使用，一组是窗口使用的。在页面中，『粘贴/还原』可切换使用。

◆ 在选中的窗口中『双击』鼠标，可直接显示与之相对应的‘属性’界面设置。

二、系统参数配置

说明

◆ 设置系统参数，仅需在使用前调整好，通讯正常后，以后不可随便改变，否则影响通讯的正常使用。

◆ 注意事项：

◆ 本软件适用于大部分市面上常用显示屏的通讯。不同公司的通讯协议不同，注意选择正常的『通讯协议』。

◆『屏号』是针对多个显示屏而言，注意每一个屏的屏号，可使用‘助记名称’区分。通常屏号如果设为0，则全部屏都会接收到通讯。

◆ 按屏实际类型设置『双色/单色』，若设置错，颜色显示不对，或通讯显示不正常。

◆ 按屏实际大小设置『宽度/高度』，若设置错，通讯后显示会乱、花屏。

◆ 设置『232内码/232点阵通讯』，从‘计算机的串行口’接出通讯线，控制显示屏的通讯。

注意‘232通讯’需要设置正常的‘串行口’，否则通讯无反应。‘波特率’为厂家默认值，需要设置相对应，否则通讯后没有反应。

◆『本屏最多存储 页』，及因为显示屏不同的『宽度/高度』，显示屏存储的最大页

数会有所不同，请与厂商联系。

◆ 本软件可同时编辑、排版，不同类型的多个显示屏，向每一个显示屏独立发通讯，互不影响。

三、用户权限管理

修改密码

◆ 密码输入。（默认初始一级密码：818，二级密码：818818。）

◆ 『用户名、密码』用户名与密码均需要输入正确，才可以正常使用相应的权限。

其中一级密码是通常的操作功能，二级密码是不常用的高级功能，按照软件的提示要求，输入正常相应的密码。

◆ 只有密码输入正常，才可以使用其它功能。下拉按钮可修改密码，用户权限管理功能，可以设置用户名称及密码。

『启动输入密码』选中，在软件启动时必须输入密码，才能运行本软件。

◆ 用户权限管理

◆ 『用户列表』可以增加/删除/修改用户名称及密码，设置操作权限功能。

用户名与密码均需要输入正确，才可以正常使用相应的权限。

其中一级密码是通常的操作功能，二级密码是不常用的高级功能，按照软件的提示要求，输入正常相应的密码。

若指定生效日期，则超过此日期该用户失效。

管理员是最高级别，只有管理员用户，才能够操作本权限管理功能。

◆ 『功能列表』设定用户相应的操作权限

四、显示屏功能

（注：需要相应的硬件系统支持，方可使用。）

◆ 校时功能，开/关机功能，定时开/关机功能

◆ 设置亮度、定时亮度功能。

五、显示屏参数测试

◆ 显示屏功能测试

◆ 『读入、存盘』显示屏系统配置参数功能，专业技术人员使用。

按照当前LED显示屏的出厂配置参数，设置好给客户的软件操作习惯之后，然后则使用『存盘』功能，把显示屏参数保存成一个文件，随光盘，U盘，或者互联网等形式，发送给客户。

假如有多个显示屏参数的话，默认为全部。若选择『仅本屏』打勾，则只把当前的一个显示屏参数存档。

这样方便厂家在自己电脑上，同时配置多个LED显示屏参数，而提供给客户的，只需给其中的那一个显示屏参数就可以了。

当客户收到此文件后，选择『读入』功能，则可以把相应的显示屏参数读入，包括厂家原设定的软件操作习惯等等，准确无误，操作环境跟厂家原设定的一致。客户只需要保管好此文件，倘若日后软件重装或其它原因，都可以通过此操作恢复为正常的参数。

◆ 『复位、测试』功能，方便客户确认LED显示屏是否通讯正常。可以对照下面显示的通讯技术参数检查一下，倘若232/485通讯，串行口有误；或者TCP/IP通讯，IP地址有误，等等，均需要修正后再测试通讯。

倘若技术参数核对后，正确无误，通讯还是出错，则需要进一步检查通讯线是否断，虚焊，接线错误，硬件控件卡损坏等等原因。若有必要还需在菜单的『系统』『显示屏参数配置』的功能中，确认软件技术参数无误。

第三章 排版操作

一、页面功能介绍

页 面 功 能 说 明

增加一页		 增加一个新页面，插入在当前页之后。

增加窗口		 在当前页增加一个新窗口。

删除			 删除页面、窗口、文件。注：必须选中相应的选项操作。

上移/下移     此功能对应着三部分，选中相应的“页面/窗口/文件”，可以上移/下移排列位置。

显示/隐藏窗口     在排版时可只显示单独的窗口，方便排版操作。

快 捷 键 说 明

◆ 页面功能介绍。

◆ 本功能总体分为『页面、窗口、文件』三部分功能。操作顺序如下：增加一个页面，增加多个窗口；在同一窗口中，可增加多个文件，将按顺序，一一播放显示、循环。

◆ 在『编辑』状态下，按住『Ctrl』键的同时，在界面窗体中按住鼠标『左键』拖动，可移动整体窗体位置。此功能方便编辑超过 800x600 的屏幕界面，来回拖动显示。

在编辑中，按鼠标右键，弹出‘页面属性、窗口参数、动画方式’的界面。

◆ 在『播放』状态下，按住『Ctrl』键的同时，按住鼠标『左键』拖动，可移动整体窗体位置。按住『Shift』键，再按一下鼠标『左键』，可关闭播放，或按 Ctrl+F9 键关闭。

◆ 在窗口外蓝屏幕位置，按鼠标右键，弹出『页面功能菜单』。在选中窗口状态，按右键，弹出『窗口操作菜单』。双击窗口进入相应编辑状态。

◆ 播放时关闭‘输入法’。播放时出现‘输入法’的横条，会一闪一闪的，影响整个显示的速度，关闭后速度就明显快了。

◆ 『删除、复制、粘贴、上移、下移』功能均有三组，分别对应着『页面、窗口、文件』功能，选中不同的操作，效果不同。

注：如果使用『删除』误操作，可点击『粘贴』马上还原。

◆ 『隐藏/显示窗口』可隐藏固定页面及不是选中的窗口，方便排版操作使用。

二、属性功能介绍

页面属性					分区位置参数					 显示方式

◆ 设置页面、窗口、动画方式的全部属性。

◆『本页预览、单个文件、页面预览』预览排版的效果。

注：‘单个文件’选中的文件有效，播放完马上关闭，方便排版操作。

『组合显示/竖排显示/横排显示』可以把窗体按照排版方便，选用不同的显示效果。

页面属性

◆『页标题』，输入帮助记忆的名称。

◆『播放主窗口』若无设定，则默认所有窗口中的所有的文件，都播放完成一次，本页面才算完成。若指定某一个窗口为主窗口，则这个窗口的所有文件播放完成，本页面将马上完成。

窗口位置参数

◆ 本界面设置，一个窗口的全部显示属性。

◆ 此处为窗口参数设置。

◆『左边、上边、宽度、高度』可以输入更精确的数值。移动鼠标时，只能在显示框范围内，如果有需要移出界面，可在此输入数值。

◆『窗口背景颜色、边框、边框颜色』设置。

◆『窗口背景图画、模式』设置。

窗口动画方式

◆ 本界面设置，一个窗口的每一个文件，全部有关动画播放方面的属性。

◆ 此处为窗口文件动画参数设置。

『引入方式、引入速度、引进方式』设置文件显示的进入方式，引入速度可手工输入数字，移动像素点可调节播放的引入速度快慢。

『显示方式』设置文件显示完一屏的方式。

『停留秒数』设置播放完一屏，停留的延时秒数。

注：设置『停留秒数』为0时，对于动画文件而言，则会全部播放完成。

三、排版功能介绍

简单文本

◆ 设置文本窗口的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆ 直接在『文本框』中可输入、修改文字。窗体大小可调整，方便输入文字。

◆『清空、导入、导出』处理文本框文字的方式。

◆ 在『背景色、颜色、套色、阴影/轮廓』分别设置窗口文字的颜色、方式。

注：‘阴影/轮廓’需要先设置‘套色’，才可见到显示效果。

◆『文件背景图』可选择相应的图画作为窗口背景显示。

◆ 设置『字体、大小、粗体、斜体、下划线』，窗口文字会相应变化。

◆ 其中下面的字符有特殊意义：

日期：#YYY年#M月#D日 星期#W 时间：#H时#N分#S秒

图文

◆ 设置格式文本窗口的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆ 直接在『文本框』中可输入、修改文字。窗体大小可调整，方便输入文字。

◆『清空、导入、导出』处理文本框文字的方式。

◆ 在『背景色、颜色、套色、阴影/轮廓』分别设置窗口文字的颜色、方式。

注：‘阴影/轮廓’需要先设置‘套色’，才可见到显示效果。

◆『文件背景图』可选择相应的图画作为窗口背景显示。

◆ 设置『字体、大小、粗体、斜体、下划线』，窗口文字会相应变化。

◆ 其中下面的字符有特殊意义：

日期：#YYY年#M月#D日 星期#W 时间：#H时#N分#S秒

图画

◆ 可切换显示多张图画，分屏显示，直到全部图画播放完成为止。

◆ 设置格式文本窗口的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆ 直接在『文本框』中可输入、修改文字。窗体大小可调整，方便输入文字。

◆ 编辑与上面“图文”功能相同。

文本文件

◆ 设置文本窗口的字体、大小、颜色等方面的显示效果，操作与上述“简单文本”的功能相同。

◆ 直接读入指定的文本文件内容，不可以编辑。可以另外使用记事本工具，或者其它编程软件，改变文本文件的内容。

◆ 读取全部文本文字的内容，显示出来。可修改文本内容存盘，则可动态刷新显示。

WORD文件

◆ 设置窗口 WORD 文件参数。

注：WORD 文件应该与窗口同样大小，默认按排版窗口的高度，分页显示。

因为WORD 文件通常是按A4纸大小排版，但显示界面却与本窗口大小不对应。可在本软件的排版窗口中，『新建』WORD 文件，则自动会按本窗口大小显示，在编辑后要存盘，方可显示正常。

◆『文件页数』显示 WORD 文件所包含的总页数。

◆『背景图、背景色』改变窗口实际的背景图，及颜色。

◆『反白』方便直接使用 WORD‘白底黑字’的文件。

◆『窗口宽度』 WORD 文件默认按排版窗口的高度显示，宽度不改变。若此项选中，则宽度将按窗口的大小而改变。

◆『打开/新建』编辑 WORD 文档用。

注：编辑后一定要存盘，并且退出，否则系统调用显示，会因为文件同时使用，被锁定，而不能正常打开。

◆ 默认按原文件格式打开。『窗口宽度』若此项选中，则打开的文件，将按窗口宽度大小打开，方便排版对齐。

EXCEL文件

◆ 设置窗口 EXCEL 文件参数。

注：默认按排版窗口的高度，分页显示。

◆『文件页数』显示 EXCEL 文件所包含的总页数。

◆『工作表』可选中显示不同的工作表。

◆『背景图、背景色』改变窗口实际的背景图，及颜色。

◆『反白』方便直接使用 ‘白底黑字’的文件。

◆『打开/新建』编辑 EXCEL 文档用。

注：编辑后一定要存盘，并且退出，否则系统调用显示，会因为文件同时使用，被锁定，而不能正常打开。

◆读入EXCEL表格，分屏翻页显示完成。可以通过修改EXCEL表格内容，动态刷新显示。

多媒体动画文件

◆ 设置动画视频文件的播放属性。

本播放功能，能够播放所有格式的视频动画文件。

倘若有的电脑不能正常播放某一类型格式的文件，比如gif, rm，rmvb，DVD格式等等，则是因为电脑系统缺少某方面解码器驱程，需要安装后即则可正常播放。

◆ 『停留秒数』可设定播放的时间为多少秒钟，若设置为0，则默认播放完成。

◆ 『开始』及『结束』的播放范围，显示格式为[时:分:秒]。多个文件队列，只有第1个文件才可以使用本功能，因为不同的文件长度大小各不相同，其它的文件均为从头到尾全部播放完成 。

◆ 『显示属性』视窗口大小及视频文件情况，可以设置多种结果。

自动：默认按照窗口大小，自动比例播放。

居中：按照窗口大小，以原本文件的宽高分辨率播放。

原状：按照原文件大小，显示中间位置。

适应高度：以窗口高度为准，满屏播放。

适应宽度：以窗口宽度为准，满屏播放。

标准 4:3: 按照4:3标准界面播放。

宽屏16:9: 按照16:9宽屏幕界面播放。

◆ 『音量』调节从0～100，若多个视频文件同时播放，可设置其它的为静音。

◆ 『连续』选中则播放完后自动从头开始循环，适用于连续多次播放的效果，显示连续不停顿，不选中则播放完后停止。

◆ 『压缩比率』调节从0～10级，如果有的动画很大，调节比率节省存储空间。

◆ 『帧间延时』调节动画变化速度的快慢。

Flash动画文件

◆ 设置Flash动画文件参数。

倘若有的电脑不能播放Flash文件，或者高版本的文件，需要安装相应的高版本flash控件。

◆ 『停留秒数』可设定播放的时间为多少秒钟，若设置为0，则默认播放完成。

◆ 『开始』及『结束』的播放范围，显示格式为[帧]。多个文件队列，只有第1个文件才可以使用本功能，因为不同的文件长度大小各不相同，其它的文件均为从头到尾全部播放完成 。

注意：有的Flash文件特殊，设置了静止帧，需要跳过相应的几帧，才能够正常播放。

◆ 『显示属性』视窗口大小及视频文件情况，可以设置多种结果。

自动：默认按照窗口大小，自动比例播放。

居中：按照窗口大小，以原本文件的宽高分辨率播放。

原状：按照原文件大小，显示中间位置。

适应高度：以窗口高度为准，满屏播放。

适应宽度：以窗口宽度为准，满屏播放。

标准 4:3: 按照4:3标准界面播放。

宽屏16:9: 按照16:9宽屏幕界面播放。

◆ 『音量』调节从0～100，若多个视频文件同时播放，可设置其它的为静音。

◆ 『连续』选中则播放完后自动从头开始循环，适用于连续多次播放的效果，显示连续不停顿，不选中则播放完后停止。

◆ 『背景色、反白』选择背景底色。

◆ 『锁定』选中则不能点击鼠标，播放中可移动窗口。若不选中，可点击鼠标操作功能，但播放中不能移动窗口。

◆ 『压缩比率』调节从0～10级，如果有的动画很大，调节比率节省存储空间。

◆ 『帧间延时』调节动画变化速度的快慢。

时钟功能

16.LUMEN

21.EQ-Card

22.BX-Card

11.LYtec-TP

◆ 时钟功能界面，视不同的LED控制卡系统，编辑功能会有不相同的功能界面。

◆ 设置时钟窗口的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆ 直接在『文本框』中可输入、修改文字。窗体大小可调整，方便输入文字。

◆ 在『背景色、颜色、套色、阴影/轮廓』分别设置窗口文字的颜色、方式。

注：‘阴影/轮廓’需要先设置‘套色’，才可见到显示效果。

◆『文件背景图』可选择相应的图画作为窗口背景显示。

◆ 设置『字体、大小、粗体、斜体、下划线』，窗口文字会相应变化。

◆『时钟形状』设置时钟的形状。

◆『时针颜色、分针颜色、秒针颜色、大点颜色、小点颜色、时钟颜色』可分别设置时钟的不同颜色效果。

◆『正/倒计时』可设置日期及时间格式。需插入下面的 #T1～#T5 字符功能，方能见到显示。

◆『插入时钟格式』可显示当前的日期、时间、星期，及正/倒计时，可修改文字。

◆ 注意：下面功能，需要硬件控制卡支持，才可以使用。
	   如果控制卡没有该功能，也可以使用『软件功能』选中，只要不断通讯，就可以使用软件功能实现。

◆ 其中下面的字符有特殊意义：

1、日期：#YYY年#M月#D日 星期#W 时间：#H时#N分#S秒

2、正/倒计时功能

#T0显示格式：X天XX时XX分XX秒

#T1 X天	#T2 时:分:秒		#T3时	#T4分	#T5秒

3、温度、湿度等格式显示。（注意：温度、湿度等必须有相应的硬件设备支持，才能显示）

温度: #C1℃、或温度: #C1.0℃（摄氏），温度: #C2F、或温度: #C2.0F（华氏），湿度: #C3.0，噪声: #C4.0

4、软件支持通过串行口接入外部设备，可以在『显示屏参数配置-功能设置』中选用『外接硬件通讯』功能。

编辑文字的格式为#JOBxx#，项目名顺序号：0～9，设备顺序号：A~Z。如果有多个探测器接入，可以这样编辑，比如：

项目名称：#JOB0A#、#JOB0B#、#JOB0C#，#JOB1A#、#JOB1B#.....

表格

表格颜色/线型				     背景色				表格单元格属性

◆ 设置表格的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆『表格功能』操作说明。

◆ 在表格中输入，按Ctrl+回车键，可以输入回车换行。

◆ 点击左上角A1，可全部选中表格，也可全部选中列、行，整体调节表格行高，列宽，可批量改变字体、大小、颜色，背景色。

◆ 选中表格框可支持下面的操作，Ctrl+C复制，Ctrl+V粘贴，Ctrl+X剪切，Del删除。

◆ 选中表格列ABC...可插入列，或者删除列，选中表格行，123...可插入行，或删除行。可合并/拆分选中的多个表格框。

◆『表格属性』操作说明。

◆ 表格行数，列数，按确定后设置。固定行数，列数，当表格多于一页翻页时，固定的行数将始终显示作固定标题名称用。

◆ 表格上标题，表格左标题，打勾选中将起作用，光标停留在相应的标题输入框中，点击可以改变字体大小颜色等属性。

◆ 实现表格编辑显示。另外也支持数据库功能，打勾选中“数据库”，配置好路径 ，可以动态刷新，读取1行记录内容。

表格支持特殊字段，动态数字显示，文本文本、数据库功能。

- 其中下面的字符有特殊意义：

日期：#YYY年#M月#D日 星期#W 时间：#H时#N分#S秒

- 读入数据库格式：#BAN00#～#BAN99#，表示读入数据库字段，从00～99，#BAN01#为读入第1字段的内容。
比如：当前生产数量：#BAN01#，计划产量：#BAN02#，实际产量：#BAN03#，等等。
（注：需要先选中数据库功能，配置好数据库调用正常后，方能读取到数据库的内容。）

- 下面的功能显示格式，使用在特殊的软件中。

车辆引导管理：#Car0102#格式。

剩余车位：#BIT00#、#BIT01# ...，统计总数：#Kan00#、#Kan01# ...，统计总数：#BIN00#、#BIN01# ...

表格数据：#TAB00#、#TAB01# …，从00～99，

数据库

表格颜色/线型				     背景色				表格单元格属性

分页显示效果

◆ 设置数据库显示的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆ 注：表格属性中的标题，参数等数值修改后，需按一下回车键，才可见到修改后的效果。

◆ 配置好数据库路径，8执行SQL查询语句记录。以表格方式显示，分屏翻页全部显示出来。

文本字段

文本文件的内容			 排版编辑的格式  		   	软件显示的效果

- 通过修改文本文件的内容，并存盘，则可实现动态刷新，数据显示的功能。

- 可以读入文本文件，以特殊的字段名称、字段值格式读入，动态刷新显示。

- 其中下面的字符有特殊意义：#IN00～#IN99，对应可以从0～99个选项数值。

字段名称：Play View，字段值：Play_Num

- 文本文件按照下面格式保存，才能正常读取显示。举例如下：

atext文本字段.txt内容如下：  （注意：[字段名称]必须用中括号区分，回车换行）

[Play View]

Play_Num1=001

Play_Num2=12345

Play_Num3=显示名称

Play_Num4=数字123ABC

Play_Num5=前后显示

表格文本

表格颜色/线型				     背景色				表格单元格属性

分页显示效果

◆『动态文本』操作说明。

◆ 通过不断的读入文本文件数据，可以实现动态刷新表格的功能。

◆『数据源』输入文本文件的路径文件名，比如D:\thplay\demo.txt，『分隔符』表示字段间的分隔，比如空格，逗号，|等等符号。

◆ 在『表格功能』中，表格框按照固定的格式填写，则将读入文本的内容代替，比如“#  1  2#”，“#  2  2#”等，或者“#001002#”，“#002002#”，意义相同。（001～999行，001～999列）。表格读入“第xxx行的第xxx个字段的内容”。

举例如下，文本内容为：

活期|0.3

三个月|1.35

1.整存整取

半年|1.55

一年|1.75

表格填写、显示效果如下：

活期	  #  1  2#	(显示) 活期 	0.3

三个月 #  2  2# 	(显示) 三个月 1.35

1.整存整取		(显示) 1.整存整取

半  年 #  4  2# 	(显示) 半  年	1.55

一  年 #  5  2# 	(显示) 一  年 1.75

举例如下，外汇实时汇率，显示表格

分页显示效果

举例如下，文本内容为：

交易币|现汇卖出价|现钞卖出价|现汇买入价|现钞买入价

港币|87.52|87.52|87.18|86.56

新西兰元|459.41|459.41|455.75|441.34

澳大利亚元|495.44|495.44|491.50|475.95

美元|679.37|679.37|674.97|669.55

表格填写、显示效果如下：

英镑  #  1  2#   #  1  3#   #  1  4#		(显示)	港币 	87.52	87.52	87.18	86.56

港币	  #  2  2#   #  2  3#   #  2  4#		(显示) 	新西兰元	459.41	459.41	455.75	441.34

四、应用功能

◆ 应用批量处理功能，方便的设置页面、窗口、及文件等等参数、属性。

◆ 在『页面属性、窗口属性、文件动画、文件属性』，选择不同的操作功能。

注：只有打勾选中的项目功能，才进行批量应用处理。

注：在『文件动画、文件属性』中，只有相同类型的文件，才会起作用。比如『文本』与『动画』是不同类型，以当前选中的文件类型为准。

◆ 打勾选中后，视操作需要选择点击『全部』、『页面』、『窗口』按钮，相应的操作将起作用。

『窗口』仅仅是本窗口所有的文件，应用改变。

『页面』就是本页面中所有的窗口，每个窗口中所有的文件，都应用改变。

『全部』就是所有页面，所有窗口，所有文件，都应用改变。

- 按『恢复』键可切换返回最初的设置。注：『全部』操作，不起作用。

五、通讯发送

定时刷新通讯功能

说明

◆ 按『发送』按钮，即可实现通讯到LED显示屏。

◆ 若提示通讯出错，或LED显示屏通讯结果不正确，可查看『配置』中的参数设置是否正确。

◆ 注：发送的总屏数，与‘系统配置’的‘本屏最多存储  页’设置有关

◆『全部』从第1页起，把排版完成后的显示信息，全部发送到显示屏中； 『当前页』为从当前页开始，把后面所有的信息发送到显示屏中。

◆『页码范围』中输入下面符号分隔的页码“.,/空格” 等4种符号均可，如：1.3,5/7 9。注：页码应当在当前有效的页数内。

也可使用-符号发送连续多页，如：“1-50”、“1-”递增多页，或“50-1”

递减。可同时与上述符号混合组合使用，如（1.3.5-12.7-2）等。

选中此功能，发送完后不会自动关闭窗口，方便多次发送。

◆『向多个显示屏发送』选择一个显示屏，可把本屏排版内容，向其它显示屏发送。

注意：此要求所发送的那个显示屏，应该与本屏参数相同，若系统配置中“双基色／单色”、“通讯方式”、“条屏字数／行数”等任一参数不符则显示将不正常。

如果不是选中本屏，发送完后不会自动关闭窗口，方便多次连续发送。

◆【定时通讯】可以实现每间隔时间，自动通讯到显示屏。

『软件启动自动通讯』打勾选中，则本软件运行后，自动执行本定时功能，不需要再手工点击一下。

『间隔时间』设置每间隔多久，通讯一次，格式是时:分:秒。

『更新才通讯』打勾选中，只有文件信息有更新了，才会有通讯。如果不选中，则默认为每次，都发通讯。

以间隔时间为准，显示倒计时，当时间到达00:00:00，软件将准备执行通讯操作。如果打勾选中，则必须文件信息有更新，才能发通讯。如果没有更新，则会跳过，再重新倒计时。

『切换所有显示屏』倘若选中，如果软件中设置有多个类型的显示屏，将一一循环完成。倘若只有1种类型显示屏，则本功能不起作用。

六、日志管理功能

说明

◆ 日志管理功能

注：必须选中『保存日志』，则所有操作，将会被记录下来。

◆ 可选中不同的操作功能，查找出所需要的结果。可以选择导出存盘成文本文件。

七、页面定时功能

说明

◆ 『状态』可以选择：无、停用，播放、不播放、xx页设置相同。

无：定时功能不起作用。

停用：本页不播放，停止使用。

播放：在设置的时间条件内，本页才播放，其余时间不播放。

不播放：在当前设置的时间条件内，本页不会播放，其余的时间都播放。

xx页设置相同：本页的定时设置，与xx页（01、02、03、。。。页面）的设置是相同的。当连续几个页面的定时设置都是相同的，则只需要改变其中相关联的那一页的定时时间就可以了，非常方便。

◆ 『开始时间、结束时间』设置定时起作用的时间，如果相应的选项为空，则默认为全部。

◆ 『星期』选择起作用的星期天数，若全部为空，则默认为全部。

八、页面模板功能

◆ 设置页面模板功能。

◆ 选中每一种模块格式，双击鼠标，或者按『应用』键，可自动生成模板。也可移动光标选择，按回车键选中退出，或者按Esc键取消。『恢复』键可恢复到最后一次修改前的状态。

◆ 『背景色、边框、颜色』可整体改变界面窗口的风格。

◆ 『边框间距、对中』可整体改变界面窗口之间的相对位置，显示效果更美观。

◆ 在选中模式状态，会见到有(1)(2)(3)...数字显示出现，则可在本界面的边线之中，移动鼠标可以随意调整边距位置。若此数字消失，则不可再调整。

按回车键或空格键，选中不退出。按鼠标左键移动，右键选中不退出。双击左键，选中退出。

第四章 系统信息

一、系统信息

每个弹出操作窗口，旁边都有一个即时『帮助』按钮，有些使用技巧方面的信息提示，现学现用。

二、常见问题

◆ 初次使用时，如何设置显示屏幕的参数？

在“系统配置”按照厂商的出厂配置设定屏幕界面大小。一旦设置使用正常，以后勿随便再改变，以免影响正常显示。

◆ 本软件能在 WINDOWS 98、XP、VISTA、WINDOWS 7下使用吗？

适用于 WINDOWS 所有的操作系统：XP／NT／2000／2003／VISTA／WINDOWS 7/10。第一次运行软件，需要选用“管理员身份”运行，之后不需要。由于后面使用了透明显示技术，故不再支持WINDOWS 98。

◆ 如何使用WORD、EXCEL的文件，排版，编辑，播放？

本软件可直接调入WORD、EXCEL的文件进行播放。对于WORD文件，可以直接使用本软件的新建WORD，则打开的窗口与屏幕窗口一致大小。

对于EXCEL文件，直接改变字体及线条，底色颜色，调入后显示一致，选中显示区域为第一工作表，向左靠齐，自动分页。

◆ 有的电脑没有串行口怎么办？

有的电脑如手提电脑，没有串行口，可以到电脑城购买一个“USB转串行口”的接口，本软件同样支持通讯。这时的串行口通常会是 COM3，可通过查看“我的电脑-属性--硬件-设置管理器-端口(COM和LPT)”可见，本软件可以自动识别。