通用图文屏 V7.3

THPlayAI LED看板系统

使用说明书

版本日期：2020.10.1

目　录

一、功能说明	1

二、排版功能介绍	2

文本文件	2

EXCEL文件	2

表格	3

数据库	5

文本字段	7

表格文本	8

三、通讯发送	12

注意：本文档只是重点描述，实时动态刷新，定时通讯，功能及编辑操作部分。

完整详细的描述，请参阅《通用图文屏LED显示屏通讯软件说明书》文档。

一、功能说明

软件支持实时刷新定时通讯，可视具体需要，选用下面的功能：

文本文件，文本字段，表格，表格文本，数据库，EXCEL，表格文本。

文本文件：

读取全部文本文字的内容，显示出来。可修改文本内容存盘，则可动态刷新显示。

文本字段：

可以读入文本文件，以特殊的字段名称、字段值格式读入，动态刷新显示。

表格：

实现表格编辑显示。另外也支持数据库功能，可以动态刷新，读取1行记录内容。

数据库：

配置好数据库路径，执行SQL查询语句记录。以表格方式显示，分屏翻页全部显示出来。

EXCEL文件：

读入EXCEL表格，分屏翻页显示完成。可以通过修改EXCEL表格内容，动态刷新显示。

表格文本：

以表格的效果显示。可以读入文本文件，以特殊的格式字段读入，动态刷新显示。

二、排版功能介绍

文本文件

◆ 设置文本窗口的字体、大小、颜色等方面的显示效果，操作与上述“简单文本”的功能相同。

◆ 直接读入指定的文本文件内容，不可以编辑。可以另外使用记事本工具，或者其它编程软件，改变文本文件的内容。

◆ 读取全部文本文字的内容，显示出来。可修改文本内容存盘，则可动态刷新显示。

EXCEL文件

◆ 设置窗口 EXCEL 文件参数。

注：默认按排版窗口的高度，分页显示。

◆『文件页数』显示 EXCEL 文件所包含的总页数。

◆『工作表』可选中显示不同的工作表。

◆『背景图、背景色』改变窗口实际的背景图，及颜色。

◆『反白』方便直接使用 ‘白底黑字’的文件。

◆『打开/新建』编辑 EXCEL 文档用。

注：编辑后一定要存盘，并且退出，否则系统调用显示，会因为文件同时使用，被锁定，而不能正常打开。

◆读入EXCEL表格，分屏翻页显示完成。可以通过修改EXCEL表格内容，动态刷新显示。

表格

表格颜色/线型				     背景色				表格单元格属性

◆ 设置表格的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆『表格功能』操作说明。

◆ 在表格中输入，按Ctrl+回车键，可以输入回车换行。

◆ 点击左上角A1，可全部选中表格，也可全部选中列、行，整体调节表格行高，列宽，可批量改变字体、大小、颜色，背景色。

◆ 选中表格框可支持下面的操作，Ctrl+C复制，Ctrl+V粘贴，Ctrl+X剪切，Del删除。

◆ 选中表格列ABC...可插入列，或者删除列，选中表格行，123...可插入行，或删除行。可合并/拆分选中的多个表格框。

◆『表格属性』操作说明。

◆ 表格行数，列数，按确定后设置。固定行数，列数，当表格多于一页翻页时，固定的行数将始终显示作固定标题名称用。

◆ 表格上标题，表格左标题，打勾选中将起作用，光标停留在相应的标题输入框中，点击可以改变字体大小颜色等属性。

◆ 实现表格编辑显示。另外也支持数据库功能，打勾选中“数据库”，配置好路径 ，可以动态刷新，读取1行记录内容。

表格支持特殊字段，动态数字显示，文本文本、数据库功能。

- 其中下面的字符有特殊意义：

日期：#YYY年#M月#D日 星期#W 时间：#H时#N分#S秒

- 读入数据库格式：#BAN00#～#BAN99#，表示读入数据库字段，从00～99，#BAN01#为读入第1字段的内容。
比如：当前生产数量：#BAN01#，计划产量：#BAN02#，实际产量：#BAN03#，等等。
（注：需要先选中数据库功能，配置好数据库调用正常后，方能读取到数据库的内容。）

- 下面的功能显示格式，使用在特殊的软件中。

车辆引导管理：#Car0102#格式。

剩余车位：#BIT00#、#BIT01# ...，统计总数：#Kan00#、#Kan01# ...，统计总数：#BIN00#、#BIN01# ...

表格数据：#TAB00#、#TAB01# …，从00～99，

- 软件支持通过串行口接入外部设备，可以在『显示屏参数配置-功能设置』中选用『外接硬件通讯』功能。编辑文字的格式为#JOBxx#，项目名顺序号：0～9，设备顺序号：A~Z。如果有多个探测器接入，可以这样编辑，比如：

项目名称：#JOB0A#、#JOB0B#、#JOB0C#，#JOB1A#、#JOB1B#.....

数据库

表格颜色/线型				     背景色				表格单元格属性

分页显示效果

◆ 设置数据库显示的字体、大小、颜色等方面的显示效果。

◆ 注：表格属性中的标题，参数等数值修改后，需按一下回车键，才可见到修改后的效果。

◆ 配置好数据库路径，8执行SQL查询语句记录。以表格方式显示，分屏翻页全部显示出来。

文本字段

文本文件的内容			 排版编辑的格式  		   	软件显示的效果

- 通过修改文本文件的内容，并存盘，则可实现动态刷新，数据显示的功能。

- 可以读入文本文件，以特殊的字段名称、字段值格式读入，动态刷新显示。

- 其中下面的字符有特殊意义：#IN00～#IN99，对应可以从0～99个选项数值。

字段名称：Play View，字段值：Play_Num

- 文本文件按照下面格式保存，才能正常读取显示。举例如下：

atext文本字段.txt内容如下：  （注意：[字段名称]必须用中括号区分，回车换行）

[Play View]

Play_Num1=001

Play_Num2=12345

Play_Num3=显示名称

Play_Num4=数字123ABC

Play_Num5=前后显示

表格文本

表格颜色/线型				     背景色				表格单元格属性

分页显示效果

◆『动态文本』操作说明。

◆ 通过不断的读入文本文件数据，可以实现动态刷新表格的功能。

◆『数据源』输入文本文件的路径文件名，比如D:\thplay\demo.txt，『分隔符』表示字段间的分隔，比如空格，逗号，|等等符号。

◆ 在『表格功能』中，表格框按照固定的格式填写，则将读入文本的内容代替，比如“#  1  2#”，“#  2  2#”等，或者“#001002#”，“#002002#”，意义相同。（001～999行，001～999列）。表格读入“第xxx行的第xxx个字段的内容”。

举例如下，文本内容为：

活期|0.3

三个月|1.35

1.整存整取

半年|1.55

一年|1.75

表格填写、显示效果如下：

活期	  #  1  2#	(显示) 活期 	0.3

三个月 #  2  2# 	(显示) 三个月 1.35

1.整存整取		(显示) 1.整存整取

半  年 #  4  2# 	(显示) 半  年	1.55

一  年 #  5  2# 	(显示) 一  年 1.75

举例如下，外汇实时汇率，显示表格

分页显示效果

举例如下，文本内容为：

交易币|现汇卖出价|现钞卖出价|现汇买入价|现钞买入价

港币|87.52|87.52|87.18|86.56

新西兰元|459.41|459.41|455.75|441.34

澳大利亚元|495.44|495.44|491.50|475.95

美元|679.37|679.37|674.97|669.55

表格填写、显示效果如下：

英镑  #  1  2#   #  1  3#   #  1  4#		(显示)	港币 	87.52	87.52	87.18	86.56

港币	  #  2  2#   #  2  3#   #  2  4#		(显示) 	新西兰元	459.41	459.41	455.75	441.34

三、通讯发送

定时刷新通讯功能

说明

◆ 按『发送』按钮，即可实现通讯到LED显示屏。

◆ 若提示通讯出错，或LED显示屏通讯结果不正确，可查看『配置』中的参数设置是否正确。

◆ 注：发送的总屏数，与‘系统配置’的‘本屏最多存储  页’设置有关

◆『全部』从第1页起，把排版完成后的显示信息，全部发送到显示屏中； 『当前页』为从当前页开始，把后面所有的信息发送到显示屏中。

◆『页码范围』中输入下面符号分隔的页码“.,/空格” 等4种符号均可，如：1.3,5/7 9。注：页码应当在当前有效的页数内。

也可使用-符号发送连续多页，如：“1-50”、“1-”递增多页，或“50-1”

递减。可同时与上述符号混合组合使用，如（1.3.5-12.7-2）等。

选中此功能，发送完后不会自动关闭窗口，方便多次发送。

◆『向多个显示屏发送』选择一个显示屏，可把本屏排版内容，向其它显示屏发送。

注意：此要求所发送的那个显示屏，应该与本屏参数相同，若系统配置中“双基色／单色”、“通讯方式”、“条屏字数／行数”等任一参数不符则显示将不正常。

如果不是选中本屏，发送完后不会自动关闭窗口，方便多次连续发送。

◆【定时通讯】可以实现每间隔时间，自动通讯到显示屏。

『软件启动自动通讯』打勾选中，则本软件运行后，自动执行本定时功能，不需要再手工点击一下。

『间隔时间』设置每间隔多久，通讯一次，格式是时:分:秒。

『更新才通讯』打勾选中，只有文件信息有更新了，才会有通讯。如果不选中，则默认为每次，都发通讯。

以间隔时间为准，显示倒计时，当时间到达00:00:00，软件将准备执行通讯操作。如果打勾选中，则必须文件信息有更新，才能发通讯。如果没有更新，则会跳过，再重新倒计时。

『切换所有显示屏』倘若选中，如果软件中设置有多个类型的显示屏，将一一循环完成。倘若只有1种类型显示屏，则本功能不起作用。